附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022030202 | 颅内支架系统 （进口） | 规格型号：各规格 载瘤动脉支架超过2mm或小于4.3mm的颅内动脉瘤辅助栓塞及一定的血流导向作用。金属编织支架，可显影 |
| 2 | QHYZYB-2022030203 | 导丝（进口） | 规格型号：GW1420040X、GW14100EX、 GW1420040 手术通路建立必备耗材，脑外科使用 |
| 3 | QHYZYB-2022030204 | 选择性导管（进口） | 规格型号：近段直径2.7F/120cm，总长165cm 输送G胶专用微导管，可兼容007导丝。用于选择性插管术，适用于对距离长、弯曲多、和小口径的血管实施插管术。 |
| 4 | QHYZYB-2022030205 | 导引导管（进口） | 规格型号：超滑，6F\8F 神经介入治疗建立通路必备耗材， |
| 5 | QHYZYB-2022030206 | 外科胶(进口) | 规格型号： 1ml 1、液体栓塞剂，可用于远端细小血管的栓塞。 2、永久性栓塞剂，并有粘性，可以附着血管，永久栓塞不易复发。 用于脑外科的开颅手术后的硬脑膜的封闭，经鼻蝶手术后的封堵；主要目的是防止脑脊液漏。 |
| 6 | QHYZYB-2022030207 | 半自动活检针--附引导针 （进口） | 规格型号：14G-20G, 90-220mm 活检针由内针、外针和同轴套管针组成，不锈钢材质，该活检针适用于肝、肾、肺、脾、乳房、前列腺、淋巴结和软组织肿瘤活检，不适用于骨骼。 要求：1.针枪一体式设计 2.10mm和20mm两档穿刺深度可选 3.针尖及套管针需有增强影像显影设计 |
|  |  | 介入穿刺针（千叶针）（进口） | 规格型号：18G-23G, 150mm-200mm 刺针由内针、外针、保护管、标记、内针基座、外针基座构成。穿刺针为不锈钢，该穿刺针主要用于椎间盘穿刺，要求硬度要高。 1.针体需带有刻度和游标，便于精准掌握进针深度并做标记 2.穿刺针尾部要求螺旋式接口设计，可连接延长管和注射器，便于对囊肿进行抽吸引流和药物注射治疗 |
| 7 | QHYZYB-2022030208 | 内镜清洁湿巾(国产) | 规格型号：15cm*18cm*60片 应由多种进口酶与渗透剂、洗涤剂和酶稳定剂等组成。用于从体腔取出带有粘液血液组织的内镜的擦拭处理，为一次性使用 |
| 8 | QHYZYB-2022030209 | 医用钛夹（国产） | 规格型号：各规格 本产品供施行腹腔镜手术时夹固腔内组织用，适用于胆囊管、胆囊动脉的结扎。纯钛材质 |
| 9 | QHYZYB-2022030210 | 内镜手术取物器 （国产） | 规格型号：LQ-25 LQ-35 LQ05X LQ03X 应由收集袋，记忆钢丝、碳素鞘杆及手柄组成，收集袋腔镜下可视度好，薄膜厚度≦0.1mm，经环氧乙烷灭菌，且内鞘手柄至金属丝环连接强度应不小于10N的静拉力，持续15S。 适用于腹部内窥镜外科手术。是用于收集、盛纳手术切除物，并方便取出体外的专用手术器械 |
| 10 | QHYZYB-2022030211 | 冷敷修复辅料 （国产） | 规格型号：10g冷敷保湿型、20g冷敷保湿型、30g冷敷修复型、60g冷敷修复型 适用于闭合性软组织损伤降温冷敷，小面积面部整形手术后、小面积烧伤术后、激光美容术后、日晒后皮炎、痤疮等人群的皮肤冷敷护理及保护。 |
|  |  | 光子冷凝胶（国产） | 规格型号：30g（防晒型） 适用于皮肤光老化、激光术后色沉预防与黄褐斑清除皮肤自由基有很好的效果。 |
|  |  | 冷敷修复贴（国产） | 规格型号：适用于脸部皮肤23.5*20cm（冷敷修复型） 适用于闭合软组织损伤降温冷敷，小面积面部整形手术后、小面积烧伤后、激光美容术后、日晒后皮炎、痤疮等人群的皮肤冷敷。适用用于人体局部的冷敷、可缓解发热，肿胀酸乏等不适。 |
| 11 | QHYZYB-2022030215 | 弯型和直型腔内吻合器（进口） | 规格型号：CDH21A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸12.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
|  |  |  | 规格型号：CDH25A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸16.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
|  |  |  | 规格型号：CDH29A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸20.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
|  |  |  | 规格型号：CDH33A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸24.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
| 12 | QHYZYB-2022030216 | 一次性无菌输液延长管（国产） | 规格型号：1.0*2.7（150cm) 压力延长管：1.5m，该产品不含塑化剂（DEHP），采用聚碳酸酯、聚氨酯和聚乙烯制成，适用于输液管路的延长，延长管的端口为螺口式，有管体、公（母）接头、护帽组成。 |
| 13 | QHYZYB-2022030217 | 透析液过滤器（细菌过滤器（进口） | 规格型号：EF-02 用于透析用水过滤,威高透析机专用 |
| 14 | QHYZYB-2022030218 | 颅内支持导管（国产） | 规格型号：6F 针对远端病灶或者迂曲通路的病灶建立通路，脑外科使用 |
| 15 | QHYZYB-2022030219 | 胸壁接骨板（国产） | 规格型号：直行接骨板Ⅰ型（0901）厚度1.5mm 5孔；厚度1.5mm 7孔；厚度1.5mm 8孔；厚度1.5mm 18孔；厚度1.5mm 30孔；厚度2.5mm 8孔；厚度2.5mm 20孔；厚度2.5mm 30孔；T型接骨板（0911）厚度2.0mm,7孔， 用途：胸骨、肋骨骨折的修复重建内固定，再次开胸手术的胸骨内固定。 ，其中接骨板由符合GB/T13810-1997标准要求的TA2纯钛材料制成，螺钉由符合GB/T13810-1997标准要求的TC4钛合金材料制成，产品表面经阳极氧化着色处理。非灭菌包装。 |
|  |  | 螺钉内固定系统（国产） | 规格型号：螺钉 HAΦ2.4mm、HAΦ3.0mm； 用途：胸骨、肋骨骨折的修复重建内固定，再次开胸手术的胸骨内固定。 ，其中接骨板由符合GB/T13810-1997标准要求的TA2纯钛材料制成，螺钉由符合GB/T13810-1997标准要求的TC4钛合金材料制成，产品表面经阳极氧化着色处理。非灭菌包装。 |
| 16 | QHYZYB-2022030220 | 宫腔镜组织切除系统（一次性组织切除装置)（进口） | 规格型号：10-401型 可用于清除宫腔内的组织，包括粘膜下肌瘤与子宫内膜息肉。 运用机械原理的组织切除系统，切除组织边缘完整，可保留样本用于病理检查。创伤小，可保证切除深度，避免子宫穿孔，完整保留子宫的形态和功能。无需消毒，一次性使用，避免交叉感染。 可同时完成组织切割及组织抽吸，避免了由于更换手术器械造成的膨宫液过度吸收及手术时间延长，保证切除深度可控，避免子宫穿孔。宫腔镜外管直径仅6.25mm,极大减少扩宫时对于宫颈的损伤。 |
| 备注说明： - 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 - 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |